建筑结构力学仿真计算软件用户手册

简称：SFBSFEM

湘潭大学

二〇二四年五月

目录

1. 简介	3

1.1 目的	3

1.2 背景	3

2. 软件总体设计	4

2.1. 概述	4

2.2. 整体模块架构图	4

2.3. 数学模型	5

2.4. 软件仿真操作	6

2.5. 软件仿真结果与 Abaqus 对比	18

3. 总结	21

简介

  - 目的

CAE（计算机辅助工程）结构分析利用有限元方法模拟和分析产品结构，涵盖应力、应变、位移等参数，以优化产品设计和强度。在产品设计中，结构仿真分析已广泛应用，可预测性能、优化设计、提高可靠性和安全性，减少开发时间和成本。

然而，工业仿真仍然依赖国外商业软件如Comsol、Ansys、Abaqus等。受到国外软件限制，国内工业仿真软件开发面临挑战。为解决这一问题，我们采用标准的C++语言，利用面向对象的编程技术，开发了模块化的仿真分析计算软件。

该软件支持四面体结构力学有限元分析和梁、桁架混合结构有限元分析，并兼容单个梁、单个桁架的求解。通过封装好的应用接口，我们帮助用户简化自主仿真计算引擎的数值求解过程，摆脱对国外工业仿真软件的依赖。这一解决方案满足了建筑结构领域的仿真需求。

  - 背景

在当前的数值计算与工业仿真领域，偏微分方程数值解已成为一个重要的研究和应用领域。许多实际问题，尤其涉及物理、工程、科学和工业领域的问题，都可以通过偏微分方程进行建模和描述。然而，这些方程通常难以直接求解，需要依赖数值方法进行近似求解。

在工业仿真领域，诸如流体力学、结构力学、电磁场等问题，都需要通过偏微分方程数值求解来获得准确的仿真结果。这些领域的发展需要可靠的数值算法支持。在工程领域，使用数值方法对复杂问题进行仿真和优化可以显著提高效率和精度。在产品设计中，结构仿真分析已广泛应用，可预测性能、优化设计、提高可靠性和安全性，减少开发时间和成本。

目前，工业仿真仍然依赖国外的商业软件，如 Comsol、Ansys、Abaqus等。如今受制于国外的封锁，工业仿真软件的卡脖子问题十分严重，中国缺少底层工业仿真软件的核心算法软件的研发。突破封锁解决当前中国工业仿真领域的卡脖子问题。推动中国工业仿真领域的快速发展。

软件总体设计

概述

- 结构力学仿真软件是采用标准的C++语言编写，利用面向对象的编程技术，形成模块化的仿真分析计算内核初步架构，使得不同的功能模块（如网格数据结构、单元刚度矩阵和载荷向量计算组装、总刚度矩阵和总载荷向量的组装，边界条件处理，代数求解）可以相互独立，通过定义标准的接口进行交互，从而实现了内核代码的最大化复用，使得内核更易维护和扩展。

整体模块架构图

结构力学软件的软件架构为

图 1 通用仿真软件架构

图 2 核心代码

- 如图 1所示，通用的仿真计算内核软件分为基础层、网格层、有限元、求解器、接口层、应用层，将程序各个模块解耦，方便后续应用扩展。

- 基础层：主要包括代数、几何、以及mesh_base 的网格基类实现了网格的基本数据结构，用来构建基础的数据结构。

- 网格层：主要包括四面体网格和线网格，Tetrahedron mesh 和 Edge mesh 继承 MeshBase 实现各自的网格模块，方便软件后续扩展不同的网格类型。

- 有限元：实现了 Beam31、Truss31、Tetrahedron31 有限元空间函数对象。

- 求解器: 基于 Eigen 实现了共轭梯度法、直接法以及边界条件处理的模块。

- 接口层：实现了线性有限元四面体网格模型、线性有限元边网格模型。

- 应用层：直接调用接口实现四面体结构仿真、梁和桁架结构仿真。

数学模型

- 三维线弹性有限元求解线弹性方程

线弹性模型是结构力学中最常见的模型，它共包括三个方程

- 静力平衡方程

- 几何方程

- 本构方程

- 其中λ为第一拉梅参数,μ为第二拉梅参数 (剪切模量)，它们与杨氏模量 E 和泊松比 ν 的关系如下

- 在空间中考虑和.

- 设 V 是 Hilbert 空间

- 其中 d 是的空间维数。

- 梁和桁架混合结构线弹性有限元求解

- Timoshenko 梁理论假设

- • 变形前垂直梁中心线的平剖面，变形后仍然为平面（刚性横截面假定）；

- • 梁受力发生变形时，横截面依然为一个平面，但不再垂直于中性轴，即考虑剪切变形和转动惯量的影响。

- Timoshenko 梁的应变能分为两部分：一是轴向变形产生的，二是由于剪切变形产生的，

- 其中， S(z) 表示中轴线上 z 点对应的截面（xy 平面）， k 是剪切修正系数。

软件仿真操作

- 软件支持加载 inp 或 json格式的数据。在可视化方面，仿真结果的位移、应力、应变等结果会被保存为 vtu 文件，并通过 VTK 进行可视化展示。目前是基于 CMakeLists.txt 的方式构建，mkdir build cmake .. make 构建软件命令行程序。软件的应用接口代码如下所示：

- #include <array>

- #include <fstream>

- #include <iomanip>

- #include <ostream>

- #include <vector>

- #include "tet_mesh.hpp"

- #include "dirichlet_bc.hpp"

- #include "solver.hpp"

- #include "tet31.hpp"

- #include "linear_fem_tet_model.hpp"

- #include "vtk_mesh_writer.hpp"

- #include "inp_file_reader.hpp"

- #include "json.hpp"

- typedef Mesh::TetMesh TetMesh;

- typedef FEM::Tet31 Tet31;

- typedef Model::LinearFEMTetMeshModel LinearFEMTetMeshModel;

- typedef Model::SolverType SolverType;

- typedef Model::StressType StressType;

- typedef FEM::DirichletBC DirichletBC;

- typedef Solver::EigenSolver Solver;

- typedef DirichletBC::VectorXb VectorXb; //布尔向量

- typedef Eigen::SparseMatrix<double, Eigen::RowMajor> CSRMatrix;

- typedef Eigen::VectorXd VectorXd;

- typedef IO::InpFileReader Reader;

- typedef IO::VTKMeshWriter Writer;

- static void help()

- {

- std::cout << std::endl;

- std::cout << "This sample demostrates a tetrahedron model." << std::endl;

- std::cout << "Call" << std::endl;

- std::cout << "./test_tet_beam_example" << "../../data/beam.inp" << std::endl;

- std::cout << std::endl;

- }

- int main(int argc, char* argv[])

- {

- if (argc !=1) {

- help();

- }

- std::string fname = argv[1];

- std::string pname = argv[2];

- std::string aname = argv[3];

- std::string sname = argv[4];

- std::string vtufile = argv[5];

- Reader reader(fname);

- reader.read();

- std::cout << "Number of part: " << reader.m_parts.size() << std::endl;

- TetMesh mesh;

- mesh.from_inp_reader(reader, pname, aname, sname);

- auto & data = mesh.data();

- std::cout << mesh << std::endl;

- if(true)

- {

- auto NN = mesh.number_of_nodes();

- auto NC = mesh.number_of_cells();

- LinearFEMTetMeshModel TetModel(&mesh);

- SolverType type = SolverType::LU;

- bool flag = TetModel.compute(type);

- if (flag) {

- std::cout << "linear fem tet compute sucessfully.";

- }

- // 返回结果

- std::vector<double> u = TetModel.get_displacement();

- std::vector<double> strain = TetModel.get_strain();

- std::vector<double> stress = TetModel.get_stress(StressType::Normal);

- std::vector<double> mises = TetModel.get_stress(StressType::Mises);

- std::vector<double> tresca = TetModel.get_stress(StressType::Tresca);

- Writer writer;

- writer.set_mesh(mesh);

- writer.set_node_data(u, 3, "disp");

- writer.set_node_data(strain, 6, "strain");

- writer.set_node_data(stress, 6, "stress");

- writer.set_node_data(mises, 1, "mises");

- writer.set_node_data(tresca, 1, "tresca");

- writer.write(vtufile);

- return 0;

- }

- }

./example/test_tet_example ../data/BOARD.inp Part-1 Assembly Step-1 board.vtu

图 3 Board 位移

图 4 Board 应变 strain

图 5 Board 应力stress

./example/test_tet_example ../data/BEAM.inp Part-1 Assembly Step-1 beam.vtu

图 6 Beam 位移

图 7 Beam 应变 strain

图 8 Beam 应力 stress

- #include <iostream>

- #include <map>

- #include "edge_mesh.hpp"

- #include "truss31.hpp"

- #include "beam31.hpp"

- #include "dirichlet_bc.hpp"

- #include "solver.hpp"

- #include "inp_file_reader.hpp"

- #include "vtk_mesh_writer.hpp"

- #include "linear_fem_edge_model.hpp"

- typedef Mesh::EdgeMesh EdgeMesh;

- typedef FEM::Truss31 Truss31;

- typedef FEM::Beam31 Beam31;

- typedef Model::LinearFEMEdgeMeshModel LinearFEMEdgeMeshModel;

- typedef Model::SolverType SolverType;

- typedef Model::StressType StressType;

- typedef FEM::DirichletBC DirichletBC;

- typedef Solver::EigenSolver Solver;

- typedef DirichletBC::VectorXb VectorXb; //布尔向量

- typedef Eigen::SparseMatrix<double, Eigen::RowMajor> CSRMatrix;

- typedef Eigen::VectorXd VectorXd;

- typedef IO::InpFileReader Reader;

- typedef IO::VTKMeshWriter Writer;

- static void help()

- {

- std::cout << std::endl;

- std::cout << "This sample demostrates a beam and truss model." << std::endl;

- std::cout << "Call" << std::endl;

- std::cout << "./beam_truss_example" << "../../data/trussbeam.inp" << std::endl;

- std::cout << std::endl;

- }

- int main(int argc, char* argv[])

- {

- if (argc !=1) {

- help();

- }

- std::string fname = argv[1];

- std::string pname = argv[2];

- std::string aname = argv[3];

- std::string sname = argv[4];

- std::string vname = argv[5];

- Reader reader(fname);

- reader.read();

- std::cout << "Number of part: " << reader.m_parts.size() << std::endl;

- EdgeMesh mesh;

- mesh.from_inp_reader(reader, pname, aname, sname);

- std::cout << mesh << std::endl;

- LinearFEMEdgeMeshModel EdgeModel(&mesh);

- SolverType type = SolverType::CG;

- bool flag = EdgeModel.compute(type);

- if (flag) {

- std::cout << "linear fem tet compute sucessfully.";

- }

- // 返回结果

- std::vector<double> u = EdgeModel.get_displacement();

- std::cout << "u size is  = " << u.size() << std::endl;

- std::vector<double> strain = EdgeModel.get_strain();

- std::cout << "strain size is  = " << strain.size() << std::endl;

- std::vector<double> stress = EdgeModel.get_stress(StressType::Normal);

- std::cout << "stress size is  = " << stress.size() << std::endl;

- std::vector<double> mises = EdgeModel.get_stress(StressType::Mises);

- std::cout << "mises size is  = " << mises.size() << std::endl;

- std::vector<double> u3(u.size()/2);

- std::vector<double> r3(u.size()/2);

- for(auto i = 0u; i < u.size()/6; i++)

- {

- u3[i*3    ] = u[6*i    ];

- u3[i*3 + 1] = u[6*i + 1];

- u3[i*3 + 2] = u[6*i + 2];

- r3[i*3    ] = u[6*i + 3];

- r3[i*3 + 1] = u[6*i + 4];

- r3[i*3 + 2] = u[6*i + 5];

- }

- Writer writer;

- writer.set_mesh(mesh);

- writer.set_node_data(u3, 3, "disp");

- writer.set_node_data(r3, 3, "rotation");

- writer.set_cell_data(strain, 3, "strain");

- writer.set_cell_data(stress, 3, "stress");

- writer.set_cell_data(mises, 1, "mises");

- writer.write(vname);

- return 0;

- }

./example/beam_truss_example ../data/Job-3.inp model Assembly Step-1 job3.vtu

图 9 Job3 位移

图 10 Job3 应变 strain

图 11 Job3 应力 stress

./example/beam_truss_example ../data/Job-6.inp qiu Assembly Step-1 job6.vtu

图 12 Job6 位移

./example/beam_truss_example ../data/trussbeam.inp wj Assembly Step-1 trussbeam.vtu

图 13 梁和桁架混合结构位移

图 14 梁和桁架混合结构应变

图 15 梁和桁架混合结构应力

软件仿真结果与 Abaqus 对比

图16 Beam 的位移；左图程序模块计算结果；右图Abaqus 效果图

- 图17Beam的Mises 应力；左图程序模块计算结果；右图Abaqus 效果图

- 图18 Board 的位移；左图程序模块计算结果；右图Abaqus 效果图

- 图19 Board 的 Mises 应力；左图程序模块计算结果；右图Abaqus 效果图

- 图20Column 的位移；左图程序模块计算结果；右图Abaqus 效果图

- 图21 Column 的 Mises 应力；左图程序模块计算结果；右图Abaqus 效果图

- 图22 梁和桁架混合结构的位移；左图程序模块计算结果；右图Abaqus 效果图

- 图23梁和桁架混合结构的转动位移；左图程序模块计算结果；右图Abaqus 效果图

- 图24 单个梁的转动位移；左图程序模块计算结果；右图Abaqus 效果图

- 图25 纯弯梁的转动位移；左图程序模块计算结果；右图Abaqus 效果图

- 图26 桁架 job3位移；左图程序模块计算结果；右图Abaqus 效果图

- 图27 桁架 job3 Mises应力；左图程序模块计算结果；右图Abaqus 效果图

- 图28 桁架 job6 位移；左图程序模块计算结果；右图Abaqus 效果图

- 图29 桁架 job6 Mises应力；左图程序模块计算结果；右图Abaqus 效果图

在功能上，进行了大量的程序结果测试，验证了求解模块的精度和效率。开发的程序模块计算结果和 Abaqus 的实验结果符合。

总结

本手册介绍了建筑结构力学软件的主要功能和使用方法，采用标准的C++语言，利用面向对象的编程技术，开发了模块化的仿真分析计算软件。

该软件支持四面体结构力学有限元分析和梁、桁架混合结构有限元分析，并兼容单个梁、单个桁架的求解。通过封装好的应用接口，我们帮助用户简化自主仿真计算引擎的数值求解过程，摆脱对国外工业仿真软件的依赖。这一解决方案满足了建筑结构领域的仿真需求。